Impressora Matricial 80 Colunas 9 Agulhas

As Impressora matriciais embora consideradas antigas, mas ainda encontram uso em aplicações, tais como: Impressão de documentos fiscais, devido a possibilidade de imprimir usando papel carbono e suportam papel de formulário contínuo

- Tecnologia de impressão - Impressão monocromática, matriz de ponto de 9 agulhas;

- Largura do carro - 80 colunas;

- Velocidade de impressão - Rascunho em alta velocidade (HSD): 300 cps em 10 cpp ou 337 cps em 12 cpp;

- Alimentação do papel - Folhas avulsas e Papel contínuo, Tração de arrastar (parte dianteira, inferior, posterior),Tração de empurrar (parte dianteira, posterior), Fricção (parte dianteira, posterior);

- Buffer de Entrada - 128 Kb;

- Conectividade - Porta Paralela e USB;

- Durabilidade da cabeça de impressão: - 400 milhões de caracteres;

- Durabilidade da fita de impressão: - 3 milhões de caracteres (rascunho em 10 cpp);

- Método de alimentação - Traseiro e inferior; - Inserção manual, tração;

- Tipos de papel - Folhas soltas (manual), envelopes, etiquetas em formulário contínuo e formulário contínuo;

- Alimentação - Tensão nominal - 120VCA

- Tamanho do papel - Carta, ofício e A4;

- Número de cópias - Original + 4 cópias;

- Sistemas operacionais compatíveis - Plataforma Windows;

- Cabos de conexão - 01 (um) cabo paralelo padrão de no mínimo 2,5m; - Um cabo USB;

- Diversos - Mídia com drivers para os sistemas operacionais compatíveis; - Manual de instalação e operação, em português; - O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; - Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; - Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware, comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital, visando instalação, operação e administração da máquina. Está documentação será verificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos. - Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica. - As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; - As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

- Garantia - 12 meses.