Switch de Acesso 48P PoE 2SFP

- Switch de Acesso PoE com 48 Portas + 2SFP

- Características Gerais

- Gabinete para instalação em rack de 19”;

- Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade;

- O equipamento deverá ser capaz de comutar 100 Gbps;

- Possuir capacidade mínima de encaminhamento, Forwarding Rate, de 62 Mpps;

- Portas

- 48 Portas 10/100/1000BASE-T auto-sensing; - 2 Slots SFP compatíveis com padrão 1000Base-X - 2 Portas para empilhamento com velocidade mínima de 10Gbps, Full Duplex; - 1 Porta de Gerenciamento Ethernet 10/100Base -T ou USB. Será aceita a utilização de um adaptador, que deverá ser fornecido, para a conexão da porta de gerenciamento à porta Ethernet.

- Alimentação PoE

- Implementar Power over Ethernet de acordo com os protocolos 802.3af e 802.3at; - Capacidade de fornecer até 30W para até 12 portas simultaneamente e até 15W para 24 portas simultaneamente, para uma capacidade máxima de 360W;

- Empilhamento

- Suporte ao empilhamento de, no mínimo, 04 (quatro) equipamentos. As unidades empilhadas deverão ser visualizadas e gerenciadas como um único equipamento. - Em caso de falha de qualquer equipamento da pilha, as demais unidades deverão permanecer operacionais, sem perda de desempenho; - Deverá acompanhar todos os cabos, adaptadores e softwares necessários ao empilhamento dos equipamentos do mesmo item; - Deverá permitir empilhamento com os demais Switches de Acesso deste mesmo Lote;

- Gerenciamento

- Suporte ao armazenamento de, no mínimo, duas versões de firmware; - Suporte ao armazenamento de, no mínimo, 2 arquivos de configuração; - Suporte ao protocolo SNMP v1 e SNMP v2; - Permitir a gravação de log externo com 02 grupos de monitoramento remoto; - Interface de configuração via linhas de comando (CLI) acessível pela porta de gerenciamento, Telnet e SSH; - Interface de configuração web, utilizando protocolo HTTPS;

- Funções de Camada 2

- Tabela de endereços MAC com capacidade mínima de 8000 entradas; - Suporte a, no mínimo, 255 VLANs; - Suporte ao protocol IEEE 802.1w Rapid spanning Tree Protocol; - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; - IEEE 802.1p QoS; - IEEE 802.1Q VLAN;

- Suporte ao protocolo IEEE 802.3ad, e capacidade de agregação de até 04 portas físicas por tronco e quatro troncos por equipamento;

- Suporte a NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol); - Permitir o espelhamento de portas, N –1 (Várias portas de origem e 1 porta de destino) e 1 – 1 (1 porta de origem e 1 porta de destino); - Suporte a IGPM v1 ou IGPM v2; - O equipamento ofertado deve implementar jumbo frames de até 9000 bytes. - Suporte a controle de acesso por porta, definido pelo Mac-Address ou através de autenticação utilizando o protocolo 802.1x; - Suporte a controle de quantidade de pacotes broadcast, multicast e unicast por porta; - Suporte a DHCP snooping;

- Qualidade de Serviço

- O equipamento ofertado deve permitir priorização de tráfego usando pelo menos 4 filas de priorização por porta. - O equipamento ofertado deve permitir classificação e priorização do tráfego recebido de acordo com os seguintes critérios: porta física de entrada, campo PCP do protocolo IEEE 802.1p, campo DSCP usando DiffServ e ACLs para IPv4. - O equipamento ofertado deve permitir a marcação de pacotes para transmissão para outros equipamentos com base nos seguintes critérios: prioridade definida pelo protocolo IEEE 802.1p (CoS) e DiffServ (DSCP). - O equipamento ofertado deve implementar pelos menos dois entre os seguintes métodos para utilização das filas de priorização: - Weighted Fair Queueing (WFQ), - Weighted Tail Drop (WTD), - SRR (Shaped Round-Robin) - SDWRR (Shaped Deficit Weighted Round-Robin) - WRR (Weighted Round Robin)) e Strict Priority (SP)

- Alimentação

- Fonte de alimentação interna, com seleção automática de tensão entre 110V e 220V;

- Diversos

- Manual de instalação, configuração e operação;

- O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;

- Todas as licenças necessárias para o cumprimento dos requisitos deverão ser fornecidas junto com o equipamento, sem prazo de validade; - Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica.

- Garantia

- 60 meses; - O fabricante deverá fornecer atualizações de firmware de forma gratuita por todo o período de garantia do equipamento; - O fabricante deverá disponibilizar central de contato para a solicitação do serviço de garantia via, no mínimo, site web e e-mail; - Caso seja necessária a substituição de alguma peça ou equipamento, o mesmo deverá ser realizado no prazo máximo de 2 dias úteis após abertura do chamado. - Ficará a cargo da CONTRATADA ou fabricante o envio do produto substituto e sua entrega em local definido pela CONTRATANTE, bem como a remoção do equipamento afetado pela garantia prestada, trâmites e eventuais despesas de devolução dos mesmos ao fabricante. Esta remoção se dará em até 5 dias úteis a partir de disponibilizado o equipamento pela CONTRATANTE.